A. Fragmentation & Reassembly (Xử lý frames > MTU)

File: ServerWorker.py

Vấn đề : Gửi toàn bộ frame trong 1 RTP packet → frame HD (70-100KB) vượt MTU (1500 bytes) → packet bị drop

Giải pháp:

Thêm fragmentation logic trong hàm sendRtp():

MTU = 1400 bytes

Mỗi frame được chia thành nhiều fragments (~1380 bytes/fragment)

Custom fragment header (8 bytes): frame_id (4B) | frag_idx (2B) | total_frags (2B)

RTP marker bit = 1 cho fragment cuối cùng

Mỗi fragment = 1 RTP packet riêng với seq number tăng dần

File: Client.py

Thêm reassembly buffer frames_buf để ghép fragments:

Parse 8-byte header từ RTP payload

Lưu chunks theo frame_id + frag_idx

Khi nhận đủ total_frags → ghép thành frame hoàn chỉnh

Cleanup frames cũ (> 1 giây) tự động

B. Smooth Playback với Low Latency

File: RtpPacket.py

Thay đổi: hàm encode() chấp nhận parameter timestamp (milliseconds)

Ghi timestamp vào RTP header bytes [4..7]

Nếu không truyền timestamp → dùng time() * 1000

File: ServerWorker.py

Đọc RTP_FPS từ env hoặc client SETUP request (default 25 fps)

Tính deterministic timestamp cho mỗi frame: frame_ts_ms = (frame_id - 1) * (1000 / FPS)

Gọi makeRtp(payload, seq, marker, timestamp=frame_ts_ms)

Wait 1/FPS giây giữa các frames để tránh burst

File: Client.py

Thêm play_queue (min-heap) sắp xếp frames theo timestamp

Thread playbackThread():

Initial buffer: đợi RTP_JITTER_MS ms (default 200ms) trước khi play

Consume frames với tốc độ cố định 1/FPS

Tránh "burst catch-up" làm video chạy nhanh

Thread listenRtp() nhận RTP packets và đẩy frames vào queue

C. Network Statistics & Reporting

File: Client.py

Thống kê per-second:

Counters:

packets_received, bytes_received, frames_reassembled/displayed/dropped

Loss estimation: detect gaps trong RTP sequence number

expected = last_seq - first_seq + 1

lost = expected - received

loss_pct = (lost / expected) * 100

Reporter thread

hàm _reporterThread():

Mỗi 1 giây gửi RTSP REPORT request với headers:

Reset window counters sau mỗi report

File: ServerWorker.py

Thêm handler cho RTSP REPORT request trong processRtspRequest():

-Parse và print các Stats-* headers

-Reply 200 OK

FILE MỚI TẠO ĐỂ HỖ TRỢ

File: convert_to_prefixed_mjpeg.py

Lí do có convert_to_prefixed_mjpeg là vì:

-Hàm nextFrame trong file videoStream chỉ chạy được file.Mjpeg theo định dạng "5-byte ASCII length prefix + frame data" (mỗi frame bắt đầu bằng 5 ký tự số biểu diễn độ dài khung), nên sẽ chạy được.

-Còn 720p.mjpeg là MJPEG "gộp nối" (chuỗi JPEG liên tiếp bắt đầu bằng marker SOI 0xFFD8),720p.mjpeg là file raw tải trên mạng chưa có header với 5 byte.

Do đó khi code đọc 5 byte đầu của 720p.mjpeg và gọi int(...) sẽ ra một giá trị vô nghĩa — dẫn tới đọc sai dữ liệu khung, hoặc tăng số khung nội bộ sai, hoặc không có frame hợp lệ để gửi → client không hiển thị.

Nên có convert_to_prefixed_mjpeg để chuyển đổi định dạng của các file này.